Rpanion Server 重启 AP 飞控机制分析

含源码证据｜Jetson 不重启条件下的飞控远程重启

固定源码快照：Rpanion cd64d396  ·  ArduPilot 6cfd2601  ·  Mission Planner a2fcd74d

结论：Rpanion 可在 Jetson 持续运行时重启 AP；实现方式是 MAV_CMD_PREFLIGHT_REBOOT_SHUTDOWN（Autopilot=1）的软件系统复位。其复位深度与 Mission Planner 标准重启基本相同，不是断电冷启动；优势在于网页触发、链路统一管理和自动重连。

# 一、源码证据链

| 序 | 环节 | 源码位置 | 关键证据 | 技术含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网页触发 | src/flightcontroller.jsx L129-L139、L373 | POST /api/FCReboot；按钮绑定 handleFCReboot | 网页只发请求，不直接操作 GPIO 或电源。 |
| 2 | HTTP 后端 | server/index.js L1103-L1105 | fcManager.rebootFC() | 接口把请求交给飞控管理器；当前未返回明确结果。 |
| 3 | 业务层 | server/flightController.js L285-L291 | this.m.sendReboot() | 最终进入 MAVLink 管理器。 |
| 4 | 重启命令 | mavlink/mavManager.js L335-L342 | PreflightRebootShutdownCommand；autopilot = 1 | 明确是 MAVLink 飞控重启；其余动作参数保持默认值。 |
| 5 | 链路恢复 | server/flightController.js L544-L576 mavManager.js L449-L471 | 超时 > 5 s → closeLink → startLink → restart | Rpanion 的可靠性优势主要来自自动重建遥测链路。 |
| 6 | AP 处理 | GCS_Common.cpp L3519-L3694 | 拒绝已解锁重启；ACK 后 AP::vehicle()->reboot() | 命令必须被 AP 固件接收和执行；完全卡死时无效。 |
| 7 | MCU 复位 | AP_HAL_ChibiOS/Scheduler.cpp L284-L315 | StopLogging / unmount / NVIC_SystemReset() | 属于 MCU 系统复位；源码没有切断 5 V、USB VBUS 或整板电源。 |
| 8 | MP 对比 | MAVLinkInterface.cs L2553 起 | 同样发送 PREFLIGHT_REBOOT_SHUTDOWN，param1 = 1 | 因此 Rpanion 不比 Mission Planner 的标准重启更“深”。 |

# 二、工程判断与建议

| 第一阶段：采用 Rpanion 式软件重启 • 保留 Jetson 运行，仅向 AP 发送命令 246。 • 补充 COMMAND_ACK、心跳消失/恢复、time_boot_ms 归零和 EKF/传感器健康确认。 • API 返回 accepted / rejected / timeout / recovered，不再只确认“按钮已点击”。 | 第二阶段：故障后备与安全边界 • 无 ACK 或 AP 完全失联时，软件命令无法保证恢复；再考虑 nRST 或独立电源循环。 • 只允许未解锁、地面安全状态执行；限制网页权限和 MAVLink 网络来源。 • 不要把 Rpanion 表述为“比 Mission Planner 更彻底的冷启动”。 |
| --- | --- |

推荐表述：“Rpanion 提供低复杂度的软件重启与自动重连；硬件复位/断电重启仅作为 AP 无法处理 MAVLink 时的后备能力。”

关键源码摘录与固定链接

以下均指向固定 commit，避免后续代码更新造成证据漂移。

证据 A｜网页按钮到后端调用链

fetch('/api/FCReboot', { method: 'POST', ... }); app.post('/api/FCReboot', ..., function () { fcManager.rebootFC() }) rebootFC () { ... this.m.sendReboot() }

证明网页按钮仅触发软件调用链。  Rpanion：前端、API 路由与业务层固定源码

证据 B｜Rpanion 实际发送的重启命令

const command = new common.PreflightRebootShutdownCommand(...) command.confirmation = 1 command.autopilot = 1 this.sendData(command)

证明核心动作是 MAVLink 飞控重启，而非 GPIO/nRST/断电。  Rpanion：mavlink/mavManager.js L335-L342

证据 C｜飞控短时掉线后的自动重连

if (this.m && this.m.conStatusInt() === -1) { this.closeLink(() => this.startLink(...)) this.m.restart() }

conStatusInt() 以约 5 秒无数据判定连接丢失。  Rpanion：server/flightController.js L544-L576

证据 D｜ArduPilot 接受命令并执行 MCU 系统复位

if (!(param1 == 1 ¦¦ param1 == 3)) return UNSUPPORTED; mavlink_msg_command_ack_send(..., MAV_RESULT_ACCEPTED, ...); AP::vehicle()->reboot(hold_in_bootloader); ... NVIC_SystemReset();

证明它是 MCU 系统复位；源码未执行整板掉电。  ArduPilot：GCS_Common.cpp 与 ChibiOS Scheduler.cpp

证据 E｜Mission Planner 使用同一标准重启命令

int param1 = 1; doCommand(..., MAV_CMD.PREFLIGHT_REBOOT_SHUTDOWN, param1, 0, 0, 0, 0, 0, 0);

证明 Rpanion 与 Mission Planner 的复位深度属于同一级别。  Mission Planner：MAVLinkInterface.cs L2553 起

## 固定源码索引

| [S1] Rpanion 前端重启请求 | [S2] Rpanion /api/FCReboot |
| --- | --- |
| [S3] Rpanion rebootFC() | [S4] Rpanion sendReboot() |
| [S5] Rpanion 自动重连 | [S6] Rpanion 5 秒连接判定 |
| [S7] ArduPilot 重启命令处理 | [S8] ArduPilot ChibiOS MCU 复位 |
| [S9] Mission Planner 标准重启 | [S10] Rpanion 固定版本仓库 |

证据解释原则：源代码证明的是“命令与执行路径”；是否完成真正冷启动，必须另有硬件断电/电源轨测量证据。