无人机与上位机通信协议V2.0

- 通信方式

- 上位机和无人机之间采用原生websocket协议 + 主题订阅/发布的方式进行信息交互，包括上位机向无人机下发控制命令，无人机向上位机发送状态信息；上位机作为websocket服务器端，无人机作为websocket客户端。

- 服务器URL： ws://192.168.80.xx:8501/s12-websocket/ws

- 无人机状态主题：drone/{ clientNo }/status         ##{ clientNo }请用实际值替换

- 无人机控制主题：drone/{ clientNo }/command  ##{ clientNo }请用实际值替换

- 巡检时产生的照片和视频存放在无人机指定文件夹下，上位机可通过ftp方式下载。

- 无人机飞行过程中的视频流上位机可通过拉流的方式实时查看，无人机推流地址为：rtsp://192.168.80.xx/stream0。

- 控制命令

### 全部下发命令无人机需要收到命令后回复确认：

- 下发巡检任务：给无人机下发航线命令，无人机收到后返回状态信息；

- 执行巡检任务：给无人机下发执行巡检任务命令，无人机收到命令后回复已收到，并开始执行巡检任务；

- 一键返航命令：给无人机下发一键返航命令，无人机收到命令后回复已收到，并立即终止任务，无人机返航；

- 紧急停机：给无人机下发紧急停机命令，无人机收到命令后回复已收到，并立即停机降落；

表1 命令说明

| 命令编号 | 命令说明 | 回复状态信息 |
| --- | --- | --- |
| 02 | 巡检任务下发 | {"clientNo":"UAV01001","commandNo":"02"} |
| 03 | 执行巡检任务 | {"clientNo":"UAV01001","commandNo":"03"} |
| 05 | 一键返航 | {"clientNo":"UAV01001","commandNo":"05"} |
| 07 | 紧急停机 | {"clientNo":"UAV01001","commandNo":"07"} |

- 下发巡检任务示例

{

"clientNo":"UAV01001",            #无人机编号，提前约定

"commandNo":"02",                  #命令编号

"taskPoints": [

{

"index":1,

"x":3.4,

"y":-0.549,

"z":0.221,

"forwardAngle":0,

"cameraAngle":1495,

"photoNo":1

},

{

"index":2,

"x":14.67,

"y":-0.548,

"z":0.219,

"forwardAngle":-90,

"cameraAngle":1495,

"photoNo":2

}

......

]

}

- 执行巡检任务

{

"clientNo":"UAV01001",

"commandNo":"03"

}

- 一键返航

{

"clientNo":"UAV01001",

"commandNo":"05"

}

- 紧急停机

{

"clientNo":"UAV01001",

"commandNo":"07"

}

- 无人机上报自身状态

- 通过消息队列去实现主动上报状态，自动写消息到队列中；

- 位置信息、电量信息每1秒上报一次，无人机上电后数据有效；

- 其余状态信息发生时上报。

- 状态信息根据业务需要必需设置消息过期时间，以免造成消息堆积。

表2 无人机返回状态表

| 状态编号 | 状态说明 |
| --- | --- |
| 01 | 待机 |
| 02 | 接收航线任务 |
| 03 | 巡检中 |
| 05 | 返航 |
| 07 | 降落 |
| 08 | 任务执行完毕 |
| 09 | 到达巡检点位 |
| 0A | 电量百分比，1s周期上报（用作上位机心电监测） |
| 0B | 无人机位置，1s周期上报 |
| 0C | 巡检电量不足，暂停巡检，返航充电 |

- 通用状态消息：

{

"clientNo":"UAV01001",   #无人机编号，提前约定

"uavStatus":"01"  	#依据状态表填写，02、03、05、07同理

}

- 任务执行完毕：

{

"clientNo":"UAV01001",

"uavStatus":"08",

"data":{

"videoPath":"/home/share/ xx.mp4" 	#巡检视频存放地址

"JPGPath":"/home/share/jpg"		#巡检视频存放地址

}		}

- 巡检点消息：

{

"clientNo":"UAV01001",

"uavStatus":09",

"data":{

"pointNo":"02",							#巡检点位编号

"pointName":"xx巡检点位",				#巡检点位名称

"pointPic":"/home/share/jpg/xx.jpg"	#巡检点位照片地址

}}

- 电量上报：

{

"clientNo":"UAV01001",

"uavStatus":"0A",

"data":{

"uavPower":55.6							#电量百分比

}}

- 位置上报：

{

"clientNo":"UAV01001",

"uavStatus":"0B",

"data":{

"X":55.6, 	#x

"Y":55.6,	#y

"Z":5	#z

}

}

- 其他约定

- 巡检过程中，每巡检完一个点位主动上报巡检完成的点位，并提供点位照片地址；

- 无人机在异常状态发生后，当自身状态修复后并且可以满足执行任务的需要时，必需发送至少1次[01]待机状态。

### -END-