技术调查报告

# Jetson 机载计算机独立彻底重启
AP 飞控

可行性、技术边界与推荐实现方案

| 报告日期 | 2026年8月12日 | 版本 | V1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 结论等级 | 可行，需硬件改造 | 适用阶段 | 方案设计 / 台架验证 |
| 调查范围 | Jetson 保持运行 | 目标对象 | 独立 ArduPilot 飞控板 |

本报告评估：在不重启 Jetson 机载计算机的条件下，能否对独立 AP 飞控实施比地面站“重启飞控”更彻底的复位，并给出可工程化落地的推荐架构、执行流程和验收判据。

核心结论 可以实现。真正满足“更彻底”的方案，不是再次发送 MAVLink 重启命令，而是由 Jetson 独立触发飞控全供电域断电、充分放电并重新上电。

文档定位：简要技术调查，不替代具体飞控型号的原理图审查、电源完整性分析和飞行安全评审。

# 一、调查目的

明确 Jetson 与 AP 飞控分离供电时的复位能力边界，并确定一种能够在 Jetson 持续运行的同时，清除飞控 MCU、I/O MCU、板载传感器及相关电源域异常状态的实施方案。

# 二、核心判断

•  从 Jetson 发送 MAVLink 重启命令，通常与地面站“重启飞控”按钮属于同一软件复位路径，不能视为更彻底。

•  拉低飞控 nRST 不依赖 ArduPilot 正常运行，能处理部分固件死锁，但板载外设、独立 I/O MCU 和保持电源域不一定被完全清零。

•  切断飞控全部有效供电，确认内部电源轨降至 POR/BOR 阈值以下，再重新上电，才是明确高于软件重启级别的冷启动。

表 1  重启方式对比

| 方式 | 是否依赖飞控软件 | 是否撤掉主电源 | 主要复位范围 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MAVLink 软件重启 | 是 | 否 | FMU 系统复位；I/O MCU 由软件配合 | 与地面站基本同级 |
| FMU / I/O 硬件 nRST | 否 | 否 | 对应 MCU 硬件复位；外围仍可能带电 | 恢复能力更强，但非冷启动 |
| 飞控全供电域断电重上电 | 否 | 是 | MCU、I/O MCU、板载受电外设重新初始化 | 满足“更彻底”要求 |

# 三、关键技术问题

## 3.1  地面站重启的边界

地面站通常请求 ArduPilot 完成输出安全化、参数刷新、日志与文件系统收尾，然后触发 MCU 系统复位。该过程已经不是简单的应用进程重启，但飞控始终带电，因此不能保证板载传感器、独立 I/O MCU、总线状态机、RTC/备份域或电源管理电路均被重新初始化。

## 3.2  硬件 nRST 的定位

由 Jetson GPIO 通过开漏晶体管或光耦拉低 nRST，可在 ArduPilot 无响应时强制复位 MCU。它应作为“不切电的快速恢复层”，但不能替代全板冷启动；双 MCU 飞控还需分别确认 FMU 与 I/O MCU 的复位关系。

## 3.3  全供电域与反向供电

飞控可能同时由 POWER1、POWER2、USB VBUS、Servo Rail/I/O 备用电源或外部设备供电。UART、CAN、USB、PPS 等信号线还可能通过保护结构向已断电飞控回灌电流。只切一路电源无法证明形成冷启动。

判定标准 “心跳消失一段时间”不是冷启动证据。应确认飞控关键电源轨已低于 MCU 与外设的掉电复位阈值，并排除所有反向供电路径。

# 四、推荐硬件架构

电池 / PDB ├─ Jetson DC/DC ───────────────────── Jetson（持续运行） └─ AP DC/DC ─ 高边电源开关 ───────── AP 飞控 │ ├─ 快速输出放电 / 反向电流阻断 ├─ EN / PWR_GOOD / 电压监测 └─ 独立单稳态或监控 MCU ← Jetson 触发 Jetson GPIO ─ 开漏隔离 ─ AP FMU / I/O nRST（第二级恢复） Jetson UART/CAN/USB ─ 掉电安全隔离 ─ AP 通信接口

•  采用高边负载开关、eFuse 或背靠背 MOSFET 切换飞控电源；不切断地线。

•  电源开关默认“飞控上电”；Jetson 只发触发脉冲，由独立单稳态/监控器自动完成定时断电和恢复。

•  为 UART、CAN、USB 配置掉电三态、Ioff 或反向电流阻断；USB 场景必须同时控制 VBUS。

•  增加 PWR_GOOD 或关键电源轨采样，作为冷启动是否成立的硬件证据。

# 五、建议的三级恢复机制

| 级别 | 触发条件 | 执行动作 | 定位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级：软件重启 | 飞控仍可响应 | 发送正常 MAVLink 重启，完成参数、日志和文件系统收尾 | 有序恢复 |
| 二级：硬件复位 | 软件路径失效或固件死锁 | 拉低 FMU/I/O nRST | 快速强制恢复 |
| 三级：全电源冷启动 | 前两级无效或需彻底清除状态 | 隔离接口，切断全部供电，充分放电后重新上电 | 最终恢复手段 |

## 三级冷启动建议时序

| 1 | 安全联锁：确认飞控未解锁、飞行器在地面、执行机构处于安全状态。 |
| --- | --- |

| 2 | 停止控制输出：Jetson 停止发送速度、姿态、位置或执行机构控制指令。 |
| --- | --- |

| 3 | 有序收尾：飞控仍可响应时，先执行正常软件重启/收尾；无响应则跳过。 |
| --- | --- |

| 4 | 接口隔离：禁止 UART/CAN/USB 缓冲器输出，并切断 USB VBUS。 |
| --- | --- |

| 5 | 切断全部供电：关闭 POWER1、POWER2 及板型相关的 Servo Rail/I/O 备用供电。 |
| --- | --- |

| 6 | 确认掉电：等待 PWR_GOOD 失效，并确认关键电源轨低于 POR/BOR 阈值。 |
| --- | --- |

| 7 | 重新上电：达到经台架验证的断电保持时间后恢复飞控供电。 |
| --- | --- |

| 8 | 健康恢复：等待通信重连，并完成传感器、EKF、I/O、安全状态和控制链路检查。 |
| --- | --- |

断电时长说明：台架初测可从 0.5～2 秒起步，但最终应以示波器测得的 5 V/3.3 V 放电波形为准，而非固定经验值。

# 六、重启成功判据

•  收到新的 MAVLink 心跳，且飞控启动计时重新开始。

•  IMU、气压计、罗盘、GPS/外部定位、I/O MCU 和安全开关状态正常。

•  EKF、参数加载、解锁检查、任务模式及 Jetson 数据链路恢复正常。

•  PWR_GOOD 或电压监测证明关键电源轨确实完成掉电和重新上电。

注意：time_boot_ms 归零只能证明发生了重启，不能单独证明发生了冷启动。

# 七、主要风险与限制

•  单飞控架构在飞行中断电会立即失去控制闭环；除非具备双飞控和可靠仲裁，不应在空中执行。

•  强制断电可能损坏正在写入的日志或存储数据；有响应时应优先完成软件收尾。

•  不同 Pixhawk、Cube 和载板的供电与复位结构不同，实施前必须核对具体型号原理图和接口定义。

•  若存在独立 RTC 电池或备份域，普通主电源循环不会自动清除该保持域。

•  USB 重上电会引发设备重新枚举，Jetson 端程序需支持稳定设备标识和自动重连。

# 八、最终建议

推荐定案 采用“MAVLink 正常重启 + FMU/I/O 硬件 nRST + 飞控全供电域冷启动”的三级机制。第三级必须覆盖全部供电源、信号回灌路径和电源轨放电确认；Jetson 全程保持运行，负责触发、重连、健康检查和任务恢复。

最低满足本次“更彻底”要求的边界：飞控所有有效供电路径被切断，内部关键电源轨降至掉电复位阈值以下，再重新上电。仅发送软件命令或仅拉低主 MCU nRST 均不足以证明达到该边界。

# 附录：实施前核对清单

□ 确认飞控具体型号及 FMU、I/O MCU、POWER1/POWER2、USB、Servo Rail 的真实供电关系。

□ 确认 nRST 引脚电气要求，采用开漏/开集方式并进行电平兼容和失效安全设计。

□ 确认所有通信接口具备掉电三态/Ioff 或外部隔离，排除信号线反向供电。

□ 测量飞控断电时 5 V、3.3 V 及关键传感器电源轨，确定最小有效断电时间。

□ 验证 Jetson 在飞控 USB/UART/CAN 断连、重连和设备重新枚举后的容错逻辑。

□ 建立未解锁、在地、执行机构安全等硬件/软件双重联锁。

□ 完成反复冷启动、飞控死锁模拟、存储写入中断和电源浪涌台架测试。

# 参考技术资料

[1] ArduPilot：GCS_MAVLink 重启命令处理源码

[2] ARM CMSIS-Core：NVIC_SystemReset 说明

[3] PX4：Pixhawk 6C 硬件与接口文档

[4] CubePilot：载板与飞控模块文档

— 结束 —